附件2

1. 四等水准测量（团体赛）

水准（附合和闭合）路线分为四个测段。参赛队在规定的时间内测算完成现场抽签点组合确定的水准路线，现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果包括：四等水准测量手簿、高程误差配赋表。

遵守以下规定：

观测使用竞赛指导老师规定的仪器设备，测站视线长度、前后视距差及其累计差、视线高度、读数之差和高差闭合差等按表1规定。
表1 四等水准测量技术要求

	视线长度/m
	前后视距差/m
	前后累积视距差/m
	视线高度/m
	基辅分划（黑红面）读数之差/mm
	基辅分划（黑红面）所测高差之差/mm
	附合路线、环线闭合差/mm

	≤100
	≤3.0
	≤10.0
	三丝能读数
	≤3
	≤5
	≤20
[image: image1.wmf]L




注：L为路线的总长度，以km为单位。

参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写。

竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

竞赛记录及计算均必须使用指导老师统一提供的《四等水准测量记录计算成果》本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。观测记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草。平差计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰，不得划改。

水准路线采用闭合、附合或往返，观测水准尺的顺序为：后-前-前-后。

观测记录的错误数字与文字应用单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备注栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。

无论何种原因使尺垫移动，应退回到本测段的起点重测。

超限成果应当正规划去，超限重测的应在备注栏注明“超限”。

每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

现场完成高程误差配赋计算，计算器自行配置。

竞赛结束，参赛队上交成果时，应将仪器脚架收好，计时结束。

高程误差配赋计算，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.001m，高程取位到0.001m。写出闭合差和闭合差允许值（限差/容许误差）。
2. 1:500数字测图（团体赛）
测图通视条件良好，地物、地貌要素齐全，难度适中，能多个队同时开始测图竞赛。大赛为每个参赛队提供1台GNSS接收机、1台全站仪、1个棱镜及其相关配件。

对于测区内GNSS卫星定位仪不能直接测定的地物，需要用全站仪测定（至少使用全站仪测定20个点）。

内业编辑成图在规定的机房内完成，测量测绘实验教学示范中心提供安装有数字测图软件CASS的计算机。

1)测量及绘图要求

各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图，队员的工作可以不轮换。

竞赛过程中选手不得携带仪器设备跑步。

碎部点数据采集模式只限“草图法”，不得采用其它方式。

用GNSS接收机确定全站仪的测站点时必须使用简易对中杆（或三脚架）。

必须采用GNSS接收机配合全站仪的测图模式，全站仪测量的点位不少于20点。凡是全站仪测量点数不足20个点的，每少一点扣0.5分。

GNSS设备和全站仪不能同时使用。不使用的一种设备应放置在规定的位置。违规1次扣5分。

草图必须绘在竞赛指导老师配发的数字测图野外草图本上。

按规范要求表示高程注记点，除指定区域外，其他地区不表示等高线。

绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用绘图软件默认字体。

图廓整饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为km，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本、测图时间和测图人员组成。（图上不注记接图表、图号、密级及直线比例尺等内容）。

2)上交成果

原始测量数据文件（全站仪测点和GNSS测点的2个dat格式的数据文件）。

野外草图。

dwg格式的地形图数据文件。
3. 个人竞赛
所有报名团体赛成员均可参加个人竞赛，竞赛内容为对中和整平的速度赛。
竞赛规则：
单人完成全站仪对中和整平。
点位对中误差≤2mm，超过2mm不计入成绩。
水准管气泡偏差不超过1格，超过1格不计入成绩。
限时5分钟，超时不计入成绩。
4. 参考技术标准
《1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程》GB/T 14912—2005。
《国家基本比例尺地图图式第一部分 1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》GB/T 20257.1—2007。
《城市测量规范》CJJ/T 8-2011。
《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006。
《全球定位（GPS）测量规范》GB/T 18314—2001。
本竞赛技术规范。
凡上述国家标准与本细则不一致的内容，以本细则为准。
5. 陕西省测量测绘实验教学示范中心教师名单
张鑫；李援农；张智韬；耿宏锁；李雅素；谷晓博；杨江涛；崔晨风；姚一飞；李萍；孙爱立；栾晓波；金琳；余卫华

_1234567890.unknown

